Programação:

// Define o LED DO 2o andar no pino 3

#define led1 3

// Define o LED DO 2o andar no pino 5

#define led2 5

// Defeine o LED do 3o andar no pino 6

#define led3 6

// Defeine o LED do 3o andar no pino 9

#define led4 9

// Defeine o LED do 3o andar no pino 11

#define led5 11

// Defeine o LED do 3o andar no pino 12

#define led6 12

//Define o botão do 1o andar no pino 2

#define bot1 2

//Define o botão do 2o andar no pino 4

#define bot2 4

//Define o botão de 3o andar no pino 7

#define bot3 7

//Define o botão de 3o andar no pino 8

#define bot4 8

//Define o botão de 3o andar no pino 10

#define bot5 10

//Define o botão de 3o andar no pino 13

#define bot6 13

//Variável que guarda o andar solicitado pelo usuário

int andar=0;

//Variável que guarda o andar onde o elevador está atualmente

//O elevador começa no andar 1

int atual = 1;

//Variável criada para representar o tempo de espera

//Neste momento não será usada, mas poderia substituir os

//dalay(3000), por exemplo

int espera = 1500;

void setup() {

//Configura o LED do andar 1 como saída

pinMode(led1, OUTPUT);

//Configura o LED do andar 2 como saída

pinMode(led2, OUTPUT);

//Configura o LED do andar 3 como saída

pinMode(led3, OUTPUT);

//Configura o LED do andar 4 como saída

pinMode(led4, OUTPUT);

//Configura o LED do andar 5 como saída

pinMode(led5, OUTPUT);

//Configura o LED do andar 6 como saída

pinMode(led6, OUTPUT);

//Configura o botão do 1o andar Entrada

pinMode(bot1, INPUT);

//Configura o botão do 2o andar Entrada

pinMode(bot2, INPUT);

//Configura o botão do 3o andar Entrada

pinMode(bot3, INPUT);

//Configura o botão do 4o andar Entrada

pinMode(bot4, INPUT);

//Configura o botão do 5o andar Entrada

pinMode(bot5, INPUT);

//Configura o botão do 6o andar Entrada

pinMode(bot6, INPUT);

//Liga o LED do andar 1

//Isso indica que o elevador começa no 1o andar

digitalWrite(led1, HIGH);

}

void loop() {

//Verifica se o o botão do andar 1 foi pressionado

//Se foi pressionado, a variável "andar" recebe o valor 1

if (digitalRead(bot1) == HIGH) {

andar = 1;

}

//Verifica se o botão do andar 2 foi preassionado

//Se foi pressionado, a variável "andar" recebe valor 2

if (digitalRead(bot2) == HIGH) {

andar = 2;

}

//Verifica se o botão do andar 3 foi preassionado

//Se foi pressionado, a variável "andar" recebe valor 3

if (digitalRead(bot3) == HIGH) {

andar = 3;

}

//Verifica se o botão do andar 4 foi preassionado

//Se foi pressionado, a variável "andar" recebe valor 4

if (digitalRead(bot4) == HIGH) {

andar = 4;

}

//Verifica se o botão do andar 5 foi preassionado

//Se foi pressionado, a variável "andar" recebe valor 5

if (digitalRead(bot5) == HIGH) {

andar = 5;

}

//Verifica se o botão do andar 6 foi preassionado

//Se foi pressionado, a variável "andar" recebe valor 6

if (digitalRead(bot6) == HIGH) {

andar = 6;

}

// A estrtutura Switch verifica qual andar foi solicitado

switch (andar) {

// Caso o usuário tenha solicitado o elevador no andar 1

case 1:

// Desliga o LED do andar 2

digitalWrite(led2, LOW);

// Desliga o LED do andar 3

digitalWrite(led3, LOW);

// Desliga o LED do andar 4

digitalWrite(led4, LOW);

// Desliga o LED do andar 5

digitalWrite(led5, LOW);

// Desliga o LED do andar 6

digitalWrite(led6, LOW);

//Verifica se o elevador estava no andar3

//Se estava no andar 3, ele precisa passar pelo andar

//antes de chegar ao andar 1

if (atual == 6){

// Aguarda 3 segundos simulando o deslocamento do andar 6 para o 2

delay(3000);

//Liga o LED do andar 5

//Isso simula o elevador passando pelo 5o andar

digitalWrite(led5, HIGH);

//Aguarda mais 3 segundos

delay(3000);

//Desliga o LED do andar 5

digitalWrite(led5, LOW);

digitalWrite(led4, HIGH);

//Aguarda mais 3 segundos

delay(3000);

//Desliga o LED do andar 4

digitalWrite(led4, LOW);

digitalWrite(led3, HIGH);

//Aguarda mais 3 segundos

delay(3000);

//Desliga o LED do andar 3

digitalWrite(led3, LOW);

digitalWrite(led2, HIGH);

//Aguarda mais 3 segundos

delay(3000);

//Desliga o LED do andar 2

digitalWrite(led2, LOW);

//Aguarda 3 segundo simulando a chegada do elevador andar 1

delay(3000);

}

//Liga o LED do andar 1

digitalWrite(led1, HIGH);

// Atualiza a variável "atual"

//Agora o elevador está no andar 1

atual=1;

andar=0;

//Encerra o case 1

break;

// Caso o usuário tenha solicitado o andar 2

case 2:

if (atual == 1){

digitalWrite(led2, HIGH);

delay(3000);

digitalWrite(led3,LOW);

digitalWrite(led4,LOW);

digitalWrite(led5,LOW);

digitalWrite(led6,LOW);

digitalWrite(led1,LOW);

delay(3000);

}

digitalWrite(led2,HIGH);

atual = 2;

andar=0;

break;

// Caso o usuário tenha solicitado o andar 3

case 3:

digitalWrite(led1,LOW);

digitalWrite(led2,LOW);

digitalWrite(led4,LOW);

digitalWrite(led5,LOW);

digitalWrite(led6,LOW);

if (atual ==1){

delay(3000);

digitalWrite(led2,HIGH);

delay(3000);

digitalWrite(led2,LOW);

delay(3000);

digitalWrite(led2,LOW);

digitalWrite(led4,LOW);

digitalWrite(led5,LOW);

digitalWrite(led6,LOW);

delay(3000);

}

digitalWrite(led3,HIGH);

atual = 3;

andar=0;

break;

// Caso o usuário tenha solicitado o andar 4

case 4:

digitalWrite(led1,LOW);

digitalWrite(led2,LOW);

digitalWrite(led3,LOW);

digitalWrite(led5,LOW);

digitalWrite(led6,LOW);

if (atual ==1){

delay(3000);

digitalWrite(led2,HIGH);

delay(3000);

digitalWrite(led2,LOW);

digitalWrite(led3,HIGH);

delay(3000);

digitalWrite(led3,LOW);

delay(3000);

digitalWrite(led5,LOW);

digitalWrite(led6,LOW);

delay(3000);

}

digitalWrite(led4,HIGH);

atual = 4;

andar=0;

break;

// Caso o usuário tenha solicitado o andar 5

case 5:

digitalWrite(led1,LOW);

digitalWrite(led2,LOW);

digitalWrite(led3,LOW);

digitalWrite(led4,LOW);

digitalWrite(led6,LOW);

if (atual ==1){

delay(3000);

digitalWrite(led2,HIGH);

delay(3000);

digitalWrite(led2,LOW);

digitalWrite(led3,HIGH);

delay(3000);

digitalWrite(led3,LOW);

delay(3000);

digitalWrite(led4,HIGH);

delay(3000);

digitalWrite(led4,LOW);

delay(3000);

digitalWrite(led6,LOW);

delay(3000);

}

digitalWrite(led5,HIGH);

atual = 5;

andar=0;

break;

// Caso o usuário tenha solicitado o andar 6

case 6:

digitalWrite(led1,LOW);

digitalWrite(led2,LOW);

digitalWrite(led3,LOW);

digitalWrite(led4,LOW);

digitalWrite(led5,LOW);

if (atual ==1){

delay(3000);

digitalWrite(led2,HIGH);

delay(3000);

digitalWrite(led2,LOW);

digitalWrite(led3,HIGH);

delay(3000);

digitalWrite(led3,LOW);

digitalWrite(led4,HIGH);

delay(3000);

digitalWrite(led4,LOW);

delay(3000);

digitalWrite(led5,HIGH);

delay(3000);

digitalWrite(led5,LOW);

delay(3000);

delay(3000);

}

digitalWrite(led6,HIGH);

atual = 6;

andar=0;

break;

}

}